采购需求

（以下采购需求部分由郎溪县应急管理局提供并负责解释）。

- 项目介绍：

本项目位于中港东路写字楼5楼第一会议室，原视频会议系统距今已有近十年，设备老化不能运营；经批准现在原会议室更换一套全新视频会议系统设备，应与省、市、县三级视频会议系统联动，实现视频会议、防汛抗旱调度、应急救援指挥等功能要求的，确定为中标人。

二、货物需求一览表及主要技术参数要求：（必须足的参数用“★”标注）

视频会议系统设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距 LED显示屏 | 1）、要求显示屏使用国内主流品牌的原厂封装LED灯。 2）、★LED小间距显示屏要求具备3C、CB认证证书。 3）、★要求像素点间距小于等于1.9 4）、LED发光二极管：表贴三合一LED；对比度：≥5000:1；屏幕亮度：0-1200cd/m2 5）、★灰度等级：16bit，刷新率≥3840 Hz（提供第三方权威机构出具的检测报告） 6）、显示屏要求水平垂直视角≥170°。 7）、★具有电磁兼容及安全性检测报告；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 8）、显示屏通过专业的温升测试，保证整屏工作正常，提供温升测试检测报告。 9）、为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路。 | 15 | 平方 |  |  |  |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入； 2) DVI视频输出，用于级联或监视； 3) 一路音频输入； 4) 四个网口输出或四路光纤输出； 5) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 6) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 大屏控制器 | - 、拼接器要求至少具备DVI/HDMI输出解码能力 2）、不大于4U高度设备机箱、19寸标准机架；（提供公安部有效检测报告复印件） 3）、控制设备具有双电源、双风扇冗余备份；（提供公安部有效检测报告复印件） 4）、具备不少于10个业务槽位，每个槽位可配置采集卡或输出卡；（提供公安部有效检测报告复印件） 5）、内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态；（提供公安部有效检测报告复印件） 6）、★支持超低延时，信号源从采集到输出延时在70ms以内；（提供公安部有效检测报告复印件） 7）、最大支持80个显示屏拼接（HDMI或DVI接口）； 8）、★控制设备支持Web/Ipad实时预监回显功能；任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，在客户端界面上实时显示经拼接处理后显示的画面,同时处理的视频可达到40路；支持包括iPad/Windows、Pad/AndroidPAD通过浏览器控制（提供公安部有效检测报告复印件） 9）、★支持本地信号和网络信号在信号中断时，保留上一画面最后一帧功能,保留时间5～120s可设，默认一直保留；（提供公安部有效检测报告复印件） 10）、★支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。（提供公安部有效检测报告复印件） 11）、支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。（提供公安部有效检测报告复印件） - 12）、投标产品须具备自主知识产权，具备视频图像清晰度和移动幅度检测相关专利证书为宜（提供相应的专利证书复印件） - 13）、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书复印件； 14）、拼接器要求平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，须提供第三方证明文件。 15）、本项目系统配置要求需满足4路输入4路输出。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 多屏控制软件 | 1) 、B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 2) 、通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 3) 、云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 4) 、具备同时管理多路实时信号的上墙能力；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 5) 、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 6) 、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 7) 、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 8) 、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 9) 、可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； 10) 、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改； 11) 、具备软件著作权登记证书；（提供证书复印件） 12) 、★厂商具备先进的软件开发实力，具备CMMI5证书复印件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 会议室 高清视频会议终端1080P（内置8License） | 1）、终端采用分体化结构， 采用DSP视频编解码器，嵌入式操作系统，非Windows操作系统 2）、非OEM，终端主机、摄像机、麦克风必须同一品牌 3）、视频分辨率至少支持1080P，支持60帧， 带云台，支持PTZ遥控，光学变焦倍数支持12倍或以上，水平转动角度≥±100°，垂直转动角度≥±30°，摄像机水平视角≥70°，支持3A功能，自动曝光、自动白平衡、自动聚焦，支持至少10个预设置位 4）、组件中包含视频会议话机： 集成三麦阵列麦克风S，支持360度全向拾音，6米优质拾音距离； 集成扬声器喇叭； 集成5寸高清(1280×720)电容触摸屏，可在触摸屏X上进行拨号及会议控制包括：开关静音、开启停止辅流内容分享、开启停止录制、音量调节、邀请/请出会议、布局切换等操作； 至少支持2个扩展麦克风Y，支持AGC自动增益功能， 支持AEC回声消除功能，支持混响消除功能，支持噪声抑制及噪声消除功能，支持通过一条标准RJ45网线对拾音设备进行供电及音频信号传输。 5）、 支持并可设置的视频编解码协议： H.265/HEVC、H.264 High Profile、H.264、H.263 6）、支持的视频通话质量： 1080P（1920×1080）60帧、1080P/30帧、720P（1280×720）、W448P（768×448）、360P（640×360）、WQVGA（400×240） 7）、须提供中国电信入网证书、3C证书； | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 高清摄像机 | 1）、12倍光学变焦，带云台 2）、1080P全高清视频 3）、支持PoE，供电/视频/控制三线合一 4）、可与主机组成多摄像机方案 5）、支持多摄像机画面拼接、布局调整 6）、最多可支持99个预设位 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | ★视频处理器 | 1）、支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；支持IPv4和IPv6双协议栈。 2）、支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 3）、视频协议：支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等；音频协议：支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等 4）、支持主流达到1080P60情况下，辅流支持不低于1080P60； 5）、视频接口：提供至少3路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口；6）、音频接口：持5路音频输入和6路音频输出接口，其中包括卡农口； 7）、抗丢包： 25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行； 70%的网络丢包下, 声音清晰流畅； 8）、低带宽：支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码； 384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码； 9）、支持智能语音呼叫功能，通过说出会场或会议名称自动识别并建立音视频呼叫； 10）、支持在终端断电情况下，VGA口输入输出环回，避免本地会议时插拔线缆及额外的切换操作； - 11）、支持同品牌麦克风接入，且拾音距离不低于6米； - 12）、须提供中国电信入网证书、3C证书； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 原拼接屏体拆除屏及装 饰 恢 复 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 安 装 结 构 | 电视墙 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 配电柜 | (20KW)带漏电保护功能 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 工 程 线 缆 | 提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线,ZR-YJV 5*16mm² | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 高 清 矩 阵 | 16路HDMI矩阵 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | HDMI成 品 线 缆 | 30米成品传输线缆 | 3 | 根 |  |  |  |
| 14 | 安 装 辅 材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| A | 设 备 合 价 |  |  |  |  |  |  |
| B | 安装调试 费 | A*3% |  |  |  |  |  |
| C | 总 价 | A+B= |  |  |  |  |  |

- 本项目核心产品：（7）“★”视频处理器。核心产品技术参数必须全部响应，一项参数不响应的按无效标处理。

2、其他带“★”产品技术参数必须响应，否则按无效标处理。

- 投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、本次招标不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。

三、投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照；

2、法人授权委托书；

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

（一）付款方式：本项目竣工验收合格后十日内支付合同价款60%，审计结束付至审定价的90%，质保期满（计算起点时间为验收合格日期）一年且无质量问题，付至审定价款的97%，余款在质保期满后10日内无质量问题一次性付清（以上款项不计息）。

（二）履约保证金：

1、金额:人民币肆万元整。中标人在签订合同前提交至采购人指定账户。履约保证金中包含60%质量保证金，40%工期保证金。

2、履约保证金的扣罚：有安装质量等问题，发现一次扣履约保证金中质量保证金的10%，并承担相应的经济损失；中标人原因造成的工程延期，每延误一天按1000元，最高不超过履约保证金中工期保证金额度，并承担相应的经济损失。

3、履约保证金退还程序：竣工验收合格后10日内退还中标人（无息）。

（三）合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向郎溪县人民法院提起诉讼。

六、运输、安装、调试、培训等：由中标人负责承担。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。

八、交货地点：采购人指定地点。

九、交货、安装及提供服务时间要求：合同签订后30日内完成供货、安装及调试完毕。

十、售后服务：

1、质保期：两年（设备自安装调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期，在质保期内，中标人应负责维修和替换不合格和损坏的部件并承担发生的所有费用，包括零部件调换的运输、保险、各种税费等各项应有费用；中标人承诺质保期必须大于或等于两年，采购合同中质保期依据招投标文件实施）

2、维保响应：

（1)中标人在质保期内接到业主电话后，在半小时内响应，2小时以内解决问题，特殊情况应业主要求，应进行使用前的调试；

（2）质保期内不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用，中标人如在质保期内不能按合同履行义务的，中标人将被按违约处理并报相关管理部门公示及记不良行为记录。

（3）质保期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

十一、其他要求

1、中标人所提供的产品应满足招标文件所提出的技术要求，并符合国家标准及规范。

2、货物运到采购人指定现场至竣工验收前，货物的保管责任和风险责任均由中标供应商承担，如发生遗失、毁损或灭失情形，中标人应立即采取补救措施，以保证货物按时交付。

3、所有产品、附（配）件应具有该类产品的功能要求，要求为全新的、无瑕疵、无缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

4、中标人在施工前必须做一个设备安装方案，经采购人同意后方可进行施工。

5、中标人保证所供设备以后能与公安系统进行无缝对接。且所产生的相关费用由投标人承担，若不能对接成功，所产生的一切后果由投标人自行负责。