安徽梁溪环保新材料有限公司年产750吨环保型新材料双丙酮丙烯酰胺生产项目竣工环境保护验收公示

安徽梁溪环保新材料有限公司年产750吨环保型新材料双丙酮丙烯酰胺生产项目已依法进行了竣工环境保护验收现场调查和监测工作。根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26号）要求，现将该项目环境保护具体情况进行公示。

- 公示时间：2015年10月9日至2015年10月16日

- 公示期间联系电话：0563-2067321

- 通讯地址：宣城市政务服务中心二楼环保局窗口

安徽梁溪环保新材料有限公司年产750吨环保型新材料双丙酮丙烯酰胺生产项目公示情况

一、项目基本情况

项目名称：年产750吨环保型新材料双丙酮丙烯酰胺生产项目

建设内容：建设双丙酮丙烯酰胺生产装置3套，副产品硫酸铵生产装置1套，配套公用、贮运、辅助、环保工程

建设地点：郎溪县梅渚镇工业园区

建设单位：安徽梁溪环保新材料有限公司

环评编制单位：安徽省科学技术咨询中心

验收监测单位：宣城市环境监测中心

二、环境保护措施落实情况

1、该项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。项目环境影响后评价报告书于2013年10月23日由宣城市环保局备案（宣环评[2013]100号），项目于2014年5月22日经宣城市环保局同意投入试生产（宣环验[2014]25号）。

2、项目废水主要包括地坪冲设备冲洗水、锅炉房排水、循环冷却置换排水和生活污水。生产用水循环利用，无生产废水外排，生活污水、地坪设备冲洗水进入日处理24吨废水的地埋式污水处理设施处理，采用接触氧化的处理工艺，处理后的污水用于厂区绿化。项目建设了360立方米事故应急池。

3、项目废气主要包括蒸馏尾气、干燥废气、导热油炉废气。蒸馏尾气经二级冷凝器冷凝后外排，干燥尾气经冷凝后回用于生产，锅炉烟气经多管旋风除尘器处理后外排。

4、项目采取了相应的隔声、减震等降噪措施。

5、项目产生的固废主要包括蒸馏釜残、废活性炭、燃煤灰渣、废包装桶、污泥和生活垃圾。蒸馏釜残和废活性炭属危险废物，该公司按环评要求建设了危险废物临时贮存场所，危险废物贮存于该公司危险废物临时贮存场所，与滁州市超越新兴废弃物处置有限公司签订了危废处置合同，定期交有该单位处置，一般固废进行无害化处置。

6、公司建立了环保规章制度，配备环保管理人员。制定了突发环境事件应急预案，采取了相应的风险防范措施。

三、验收监测结果

根据宣城市环境监测中心编制的《安徽梁溪环保新材料有限公司年产750吨环保型新材料双丙酮丙烯酰胺生产项目验收监测报告》（环监[验]字2014第041号）：

1、生产工况：验收监测期间，项目正常生产，各项污染治理设施正常运行，满足环保设施验收监测对工况≥75%的要求，符合验收监测条件。

2、废水：项目无生产废水外排，少量生活污水经处理后用于绿化，验收监测未设置废水监测点。

3、废气：项目真空干燥尾气邻二甲苯、氨气、丙酮的外排浓度和排放速率均达到相关标准的规定限值要求；锅炉烟气中烟尘、SO2外排浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区II时段标准50%限值要求；

项目SO2年排放量1.66吨，烟尘年排放量0.292吨，满足总量控制要求。

4、无组织排放：项目特征污染因子氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）无组织污染源二级标准排放限值要求，邻二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中无组织污染源排放限值要求。

5、噪声：该公司厂界各噪声监测点昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准要求。

6、卫生防护距离：项目卫生防护距离为200米，该范围内无医院、学校、住户等环境敏感点。

7、公众参与调查：采取发放意见调查表的形式征求当地公众意见。共发放调查问卷40份，收回40份。经统计，100%的人群对该项目环保工作表示满意或较满意。